ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессиональной обучения «Швея» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Программа включает в себя: учебный план, квалификационную характеристику, содержание разделов программы.

Программа разработана и реализуется на основании:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями от 26.05.2015 №

524);   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 153 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47 «Об утверждении Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство».

Целью программы является овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками в соответствии с квалификационными требованиями по профессии «Швея». Основные умения и навыки изложены в квалификационной характеристике.  Срок реализации:

Программа профессионального обучения по профессии рабочего 19601 «Швея» имеет техническое направление, рассчитана на два года обучения из расчета 1 час в неделю.

Основой профессиональной подготовки является обучение, в процессе которого предусматривается прохождение определенного объема теоретического и практического материала, обеспечивающего подготовку квалифицированных работников, умеющих профессионально вести процесс выполнения технологических операций по обработке деталей и узлов швейных изделий на специальных швейных машинах.

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с основными видами и свойствами тканей, элементами моделирования, узнают о различных способах разработки моделей, знакомятся с особенностями строения женской фигуры, правилами снятия мерок и их условными обозначениями, получают сведения о композиции одежды.

В программу обучения входит изучение основных приемов работы на бытовых швейных машинах, утюге; изучение технологии ручных и машинных работ, а также технологии узлов и деталей, которые будут необходимы для выполнения проектных работ при изготовлении поясных и плечевых изделий.

Теоретические занятия интегрируются в цикл занятий практических в виде инструктажей, консультаций, объяснений.

В процессе обучения используются разнообразные формы и методы: групповые лекции, индивидуальные беседы, экскурсии, демонстрация учебных пособий, изделий. Большое количество часов по программе отводится практической работе, что способствует отработке умений и навыков, учащихся при изготовлении швейных изделий, осознанному применению теоретических знаний на практике.

Особое внимание учащихся обращается на соблюдение правил безопасности труда и пожарной безопасности.

При последовательном изучении разделов программы учащиеся знакомятся с соответствующими профессиями швейного производства: художник-модельер, конструктор швейного производства, технолог швейного производства, закройщик. Тем самым достигается углубленная подготовка к осознанному профессиональному самоопределению, выбору будущей профессии.

По окончании первого года обучения обучающиеся проходят производственную практику (8 часов), во время которой самостоятельно выполняют работы швеи. В этот период особенно эффективно отрабатываются элементарные навыки жизнедеятельности и профессиональной сферы.

Текущий контроль за усвоением теоретических знаний осуществляется через самостоятельные работы, устный опрос, тестирование и контрольные работы по изученным темам.

Контроль по выполнению практических работ осуществляется посредством изготовления учащимися отдельных элементов изделия.  Промежуточная аттестация осуществляется по окончании раздела в форме зачета.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47 «Об утверждении Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное производство».

Профессия–

# ШвеяКвалификация – 2 разряд

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки.

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки.  Примеры работ.

Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих изделий, такелажное и другие производства текстильной промышленности.

- Вдевание: Бретели в регуляторы. Ленты эластичные в пряжки.

- Вывертывание: Детали. Детали, изделия с выправлением канта, углов. Изделия.

- Вырезание: Детали отделочные. Прокладки бортовые под кромки и петли.

- Заготовка: Обтачки из различных материалов. Тара мягкая. Фирменная лента (оплавленная).

- Подрезка: Излишки швов. Излишки деталей верха, подкладки, прокладки. Швы обтачивания.

- Изготовление: Петли ниточные.

- Намелка: Знаки меловые.

- Нанесение: Знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах.

- Обработка: Белье столовое, постельное (типа простыней).

- Обтягивание: Пуговицы.

- Подшивание вручную: Отверстия, оставленные для вывертывания деталей, и другие аналогичные работы.

- Прикрепление: Швы подкладок, прокладок к швам верха.

- Разгибание: Петли крючка.

- Проклеивание: Детали.

- Рассекание: Края деталей. Швы.

- Разрезание: Бейки под петли. Детали по длине.

- Нарезание: Шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса.

- Соединение: Вешалки с деталями, изделиями. Концы резинки. Концы резинки, тесьмы, кромки с деталями, изделиями. Пояс вручную с изделием. Этикетки с изделиями.

- Пристегивание: Деталей верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, «молнию».

- Подтягивание: Нитки для образования сборки после прострачивания строчки.

- Намотка: Брючной тесьмы на спецприспособление. Вкладывание: Деталей, пуговиц, кнопок и др. в карман.

- Ремонт: Тара мягкая.

- Удаление: Нити временных строчек.

- Чистка: Детали, изделия щеткой или химическим составом. Изделия от производственного мусора встряхиванием. Изделия от производственного мусора (нитки, ярлыки, нитки временной строчки). Петли в изделиях с утепляющей прокладкой.

## Трикотажное производство

- Обработка: Зашивка мыска чулочно-носочных изделий (хлопчатобумажные изделия).

- Пошив без разделения труда: Головные уборы.

- Соединение: Изделия чулочно-носочные и перчаточные в пары. Куски полотна по длине. Куски полотна по ширине.

- Обметывание: Бортик колготок. Верх колготок с одновременной обработкой петли. Текстильно-галантерейное производство

- Соединение: Купоны по длине для вышивки.

- Вырезание: Отверстия ушные. Рамки смотровых отверстий шлемов.

- Загибание: Ремни.

- Измерение: Детали и изделия.

- Обработка: Детали отделочные. Налобники.

- Обкатывание: Борта верхние и нижние шапок.

- Подстригание: Головные уборы из искусственного меха.

- Пробивание: Отверстия.

- Соединение: Детали, технические войлочные фильтры, прокладки, сальники и др

# Квалификация – 3 разряд

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток.

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин.  Примеры работ.

Швейное, меховое, трикотажное, текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих изделий, 	валяльно-войлочное 	и 	такелажное 	и 	другие 	производства 	текстильной промышленности

- Выстегивание: Подкладки с утепляющими прокладками.

- Выстрачивание: Рисунки на погонах и перчатках.

- Закрепление: Блочки. Кнопки.Крючки, петли в брюках. Хольнитены. Швы.

- Намелка: Линии на деталях. Места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц.

- Наметывание вручную: Детали из меха. Подкладки с утепляющими прокладками на верх изделий. Обметывание: Кольца. Края одеял и пледов. Края ковров и ковровых изделий. Отверстия. Петли. Срезы деталей и изделий отделочной строчкой. Срезы деталей и изделий с подгибом кроя. Срезы, швы деталей и изделий.

- Нумерация: Детали.

- Обработка: Детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.). Низ изделия на однониточном оверлоке (трикотажные полотна). Подкладки. Подкладки карманов.

Прокладки. Узлы изделий с прокладыванием тесьмы.

- Подрезка: Детали верха.

- Подшивание: Подкладки рукавов по проймам.

- Прикрепление: Края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам. Швы. Швы к прокладкам.

- Соединение: Детали изделий. Кромки, прокладки с деталями верха. Подкладки, прокладки бортовые с утепляющими прокладками. Рукава подкладок, утепляющих прокладок с открытыми проймами. Спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки «молния». Тесьма «молния» с деталями. Фурнитура вручную, фурнитура отделочная с изделиями, деталями

- Окантовывание: Швы.

- Вычесывание: Швов изделий из искусственного меха.

- Складывание: Сорочки.

СОДЕРЖАНИЕ программы профессионального обучения  «ШВЕЯ»  10-11 класс

Раздел № 1. «Сведения о швейном производстве – 3  часа

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Профессии швейного производства.  Структура швейного предприятия – 1 час.  Теория – 1 час

Знакомство с программой обучения, целями, задачами.Профессии и специальности швейного производства: швея, портной, модельер и др. Пути получения профессий. Структура швейного предприятия (фабрика, ателье: подготовительный, раскройный, пошивочный, отделочный цеха и склад готовой продукции) особенность изготовления швейных изделий в частной мастерской. Экскурсия на предприятие службы быта.

Тема № 2. Знакомство с программойОхрана труда и техника безопасности.  – 1 час.

Теория – 1 час Инструкции по охране труда. Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. Меры и средства пожаротушения. Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Тема № 3. . Краткие сведения о бытовых и специальных швейных машинах – 1 час.

## Практика – 1 час

Назначение и устройство швейных машин с электроприводом. Заправка верхней и нижней нити; устройство шпульного колпачка, намотка нити на шпульку, замена иглы, регулировка длины стежка, выполнение закрепления строчек.

Работа на швейной машине. Изготовление образцов строчек. Отработка прямой строчки

Раздел № 2. «Материаловедение» – 3 часа.

Тема № 1. Функции и классификация одежды – 1 час. Теория – 1 час

Функции:  	защитная,  	информационная,  	эстетическая.  	Классификация  одежды:  	для использования в определенных условиях (бытовая, производственная, спортивная); в зависимости от материалов (х/б, льняных, шерстяных, шелковых, смешанных, синтетических); в зависимости от времени года, от пола и возраста.  Составление коллекции одежды в зависимости от ее классификации.

Тема № 2. Саржевое, сатиновое переплетения нитей в ткани. Дефекты ткани – 1 час.

## Практика – 1 час

Понятие 	раппорт. 	Характеристика 	сдвигов. 	Признаки 	саржевого 	и 	сатинового переплетения.

Дефекты ткани.

Выполнение из бумаги макетов саржевого и сатинового переплетения.

Тема № 3. Свойства тканей. Лицевая и изнаночная стороны тканей – 1 час.

## Практика – 1 час

Механические, физические, технологические. Определение лицевой и изнаночной стороны.

Определение лицевой и изнаночной стороны. Изучение свойств шерстяных и шелковых тканей (сминаемость, драпируемость, скольжение, осыпаемость).

Раздел № 3. «Конструирование и моделирование плечевого изделия» – 3 часа.

Тема № 1. Снятие мерок для построения плечевого изделияПостроение базисной сетки основы легкого женского платья – 1 час.

Практика – 1 час Основные правила снятия мерок, прибавки.

Снятие мерок с демонстраторов моделей, их запись. Расчет на типовую фигуру, силуэт полуприлегающий. Базисная сетка.

Построение чертежа базисной сетки основы легкого женского платья в М

1:4.

Тема № 2Построение спинки основы легкого женского платья. Построение переда основы легкого женского платья – 1 час.

## Практика – 1 час

Записи и расчеты построения спинки основы легкого женского платья.Построение чертежа спинки основы легкого женского платья в М 1:4. Записи и расчеты построения переда легкого женского платья.Построение чертежа переда основы легкого женского платья в М

1:4.

Тема № 3.Моделирование плечевого изделия – 1 час.

## Теория – 1 час

Техническое моделирование: перенос выточки, моделирование горловины, рукавов.

Раздел № 4. «Технология изготовления плечевых изделий» - 17 часов.

Тема № 1. Ручные работы. Машинные швы – 2 часа.

## Теория – 1 час

Организация рабочего места для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Применение прямых и косых стежков. Терминология и приемы выполнения ручных работ: сметать, заметать, наметать, копировать стежки, обметать, потайной. Терминология и приемы выполнения машинных швов: стачать, застрочить, настрочить. Терминология и приемы влажнотепловой обработки: приутюжить, зауюжить, разутюжить.

## Практика – 1 час

Изготовление образцов строчек: копировальный, сметочный, потайной. Выполнение образцов машинных швов: стачного (вразутюжку, взаутюжку), в подгибку (с открытым и закрытым срезом).

Тема № 2. Виды карманов. Обработка накладных карманов. Обработка застежек, цельнокроеным и подкройнымподбортом.– 3 часа.

## Теория – 1 час

Виды карманов (накладные, прорезные, в детали, в швах), технология выполнения накладного кармана.Технология обработки застежек цельнокроеным и подкройнымподбортом

## Практика – 2 часа

Образец выполнения накладного кармана. . Выполнить образец обработки застежки подкройнымподбортом

Тема № 3. Виды воротников. Обработка втачных воротников. Соединение воротника с горловиной 2 часа.

## Теория – 1 час

Виды воротников по способу соединения с горловиной. Технология обработки втачного воротника. Технология соединения воротника с горловиной

## Практика – 1 час

Выполнить 	образец 	обработки 	втачноговоротника. Выполнить 	образец 	– 	соединения 	воротника 	с горловиной. Тема № 4. Обработка горловины и пройм подкройными обтачками– 2 часа.

## Теория – 1 час

Технологическая последовательность изготовления подкройной обтачки и ее соединение с деталью.

## Практика – 1 час

Выполнение образца – изготовления подкройной обтачки и ее соединение с деталью.

Тема № 5.Виды рукавов. Обработка втачного рукава и соединение его с проймой – 2 часа.

## Теория – 1 час

Виды рукавов: втачной, реглан, цельнокроеный. Технологическая последовательность сборки втачного рукава и соединение его с проймой.

## Практика – 1 час

Выполнить образец обработки втачного воротника. Выполнение образца

– сборки втачного рукава и соединение его с проймой.

Тема № 6. Технологическая последовательность изготовления легкого женского платья.– 2 часа.  Теория – 2 часа

Технологическая специализация и ее стадии: подготовительная, раскройная, заготовительная, монтажная, отделочная.Составление технологической последовательности изделий: юбка, платье, халат, блузка, брюки.

Тема № 7.Изготовление швейных  изделий – 4 часа.

.

Практика – 4 часаПовторный инструктаж по правилам безопасной работы. Закрепить навыки учащихся по работе на швейных машинах и технологический процесс по изготовлению швейных изделий.

Выполнение выкройки, раскрой изделий. Последовательность технологической обработки изделий. Пошив поясных и плечевых изделий.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – 8 часов.

Тема № 1. Инструктаж по ОТ и ТБ – 1 час.

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.

Тема № 2. Раскрой изделий – 1 час.

Выбор модели, снятие мерок, изготовление выкройки, составление плана технологической последовательности обработки изделия. Раскрой изделий: фартуков, полотенец, юбок, рубашек.

Тема № 3. Сметывание элементов изделия – 1 час. Сметывание элементов изделия. Первичная примерка.

Тема № 4. Разборка, сборка изделий после примерки – 1 час. Разборка, сборка изделий после примерки.

Тема № 5. Машинные работы. Обработка узлов в изделии – 3часа.

Обработка шлицы в изделиях без подклада. Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка низа юбки. Изготовление поясного изделия (юбка, шорты, бермуды, брюки).

Обработка узлов в изделии: карманов, горловины, рукавов. Составление схемы сборки изделия по узлам.

Выполнение накладного кармана (обработка кармана «в рамку»). Обработка притачных накладных кокеток. Обработка застежек цельнокроеным и подкройнымподбортом, (втачной планкой). Обработка втачного воротника, соединение воротника с горловиной. Изготовление подкройной обтачки и ее соединение с деталью. Обработка и сборка втачного рукава и соединение его с проймой, обработка низа рукава притачной манжетой, втачивание рукавов, обработка цельнокроеных рукавов.

Тема № 6. Отделочные работыРемонт изделий – 1 час.

Выполнение отделочных работ: окантовка, рюша, строчка.   Мелкий ремонт изделий: работа по заказу.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

программы профессионального обучения

«ШВЕЯ» 10-11 класс

| № п/п | Наименованиераздела / темы | Количествочасов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теория | практика |
| Раздел № 1. «Сведения о швейном производстве» |  |  |  |  |
| 1. | Вводное занятие. Знакомство с программой .Профессии швейного производства. Структура швейного предприятия. | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Охрана труда и техника безопасности | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Краткие сведения о бытовых и специальных швейных машинах. | 1 | 0 | 1 |
| Всегопо разделу |  | 3 | 2 | 1 |
| Раздел № 2. «Материаловедение» |  |  |  |  |
| 1. | Функции и классификация одежды. | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Саржевое, сатиновое переплетения нитей в ткани. Дефекты ткани. | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Свойства тканей. Лицевая и изнаночная стороны тканей. | 1 | 0 | 1 |
| Всего по разделу |  | 3 | 1 | 2 |
| Раздел № 3. «Конструирование и моделирование плечевого изделия» |  |  |  |  |
| 1. | Снятие мерок для построения плечевого изделия. Построение базисной сетки основы легкого женского платья | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Построение спинки основы легкого женского платья. Построение переда основы легкого женского платья. | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Моделирование плечевого изделия. | 1 | 1 | 0 |
| Всего по разделу |  | 3 | 1 | 2 |
| Раздел № 4. «Технология изготовления плечевых изделий» |  |  |  |  |
| 1. | Ручные работы. Машинные швы. | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Виды карманов. Обработка накладных карманов. Обработка застежек цельнокроеным и подкройнымподбортом. | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Виды воротников. Обработка втачных воротников. Соединение воротника с горловиной. | 2 | 1 | 1 |

| 4. | Обработка горловины и пройм подкройными обтачками. | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Виды рукавов. Обработка втачного рукава и соединение его с проймой. | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Технологическая последовательность изготовления легкого женского платья. | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Изготовление швейныхизделий. | 4 | 0 | 4 |
|  | Всего по разделу | 17 | 7 | 10 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |  |  |
| 1. | Инструктаж по ОТ и ТБ. | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Раскрой изделий. | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Сметывание элементов изделия. | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Разборка, сборка изделий после примерки. | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Машинные работы Обработка узлов в изделии. | 3 | 0 | 3 |
| 6. | Отделочные работы. Ремонт изделий. | 1 | 0 | 1 |
|  | Всего по разделу | 8 | 1 | 7 |
|  | ВСЕГО | 34 | 12 | 22 |

.

ЛИТЕРАТУРА

- Мальцева, Е.П. Материаловедение швейного производства / Е.П. Мальцева. – М.: Легкая и пищевая промышленность,1983.

- Баженов, В.И. Материалы для швейных изделий / В.И. Баженов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 321 с., ил.

- Бланк, А.Ф. Русская народная одежда и современное платье / А.Ф. Бланк, З.М. Фомина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 176 с., ил.

- Бланк, А.Ф. Раскрой, пошив и моделирование женской легкой одежды / А.Ф. Бланк, З.М.  Фомина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 240 с., ил.

- Орлова, Л.В. Азбука моды / Л.В. Орлова. – М.: Просвещение, 1989. – 179 с., ил.

- Пармон, Ф.М. Композиция костюма / Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.: ил.

- Самойлова, Т.Д. Одежда новая и обновленная / Т.Д Самойлова. – Петрозаводск: Карелия, 1993- 383 с.: ил.

- Суворова, О.В. Материаловедение швейного производства. Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ / О.В. Суворова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с. (Серия Учебника XXI века).

- Бердник, Т.О. Швея. Портной легкой женской одежды. Учебное пособие для учащихся лицеев и средних профессионально-технических училищ / Т.О. Бердник. – Роств н/Д: издво «Феникс», 2001. – 320 с.

- Амирова, Э.К Конструирование одежды: Учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования: Учеб. Пособие для нач. проф. образования / Э.К. Амирова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.   11. Чернякова, В.Н. Технология обработки ткани: Учеб. для 7-9кл. общеобразоват.

Учреждений / В.Н.Чернякова. – 2-е изд. – М.:  1999. – 191 с.